附件6：

整车装备、外观检视及人工测量主要技术要求

| 分类 | 检验内容 | 主要技术要求 | 参考标准条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底 盘 上 方 | 1.车辆号牌 | 车辆的号牌、车辆类型、厂牌型号、颜色、发动机号码、车架号/ VIN等应与机动车注册登记资料及道路运输证上一致，符合GB7258的规定 | 4.1.2~3 |
|  | 2.车辆类型、厂牌型号 |  |  |
|  | 3.车身颜色 |  |  |
|  | 4.发动机号 |  |  |
|  | 5.车架号/VIN |  |  |
|  | 6.主要特征参数 |  |  |
|  | 7.车辆结构 | 车辆的结构不得任意改造 | 11.1.2 |
|  | 8.标识 | 营运车辆的车顶、车门、车身、风窗玻璃等部分的标识应统一，齐全有效，并符合有关规定 | 11.1.3 |
|  | 9.车身、驾驶室及固定 | 车身和驾驶室应坚固耐用，车架、车身与驾驶室不得有开裂、锈蚀和明显变形，螺栓和铆钉不得缺少或松动，车身与车架的的连接应安装牢固，对反转式驾驶室应检查其固定、锁止是否可靠，符合GB7258中11.2条款的规定 | 11.8.1~2 |
|  | 10.驾驶员座椅 | 驾驶员座椅应固定、可靠，位置可调整，符合GB7258的规定 | 11.7 |
|  | 11.车门、车窗 | 应启闭轻便，不得有自由开启现象，锁止可靠，玻璃升降器应完好，门锁、铰链应可靠 | 11.8.6~7 |
|  | 12.货箱栏板、底板 | 货箱与车架安装牢固，栏板、底板平整，栏板铰链及栏板锁栓齐全有效，危险货物运输车辆车厢及底板符合GB18565规定，符合GB7258的规定 | 11.13 |
|  | 13.挡泥板、牵引钩 | 挡泥板齐全、完好，牵引钩应安装牢固 | 11.8.15 |
|  | 14.后悬 | 客车及封闭式车厢(或罐体)的车辆后悬不得超过轴距的65%。最大不得超过3.5m。其他车辆后悬不得超过轴距的55%。车辆的后悬均不得超过3.5m | 11.2.2 |
|  | 15.刮水器、洗涤剂 | 刮水器、洗涤剂工作应正常,刮水器关闭时刮片应能自动返回至初始位置 | 11.8.8 |
|  | 16.前照灯(远近光) | 近光不得眩目，远近光变换自如，不允许左右的远、近光灯交叉开亮，远近光上下并列设置时，近光灯应位于上侧，其他情况下近光灯应位于外侧，符合GB7258的规定 | 8.4 |
|  | 17.转向信号灯 | 齐全、有效，安装牢固，符合GB18565的有关规定 | 8.13~14；8.18 |
|  | 18.前后位灯、示廓灯 | 齐全、有效，安装牢固 | 8.9；8.18 |
|  | 19.挂车标志灯、侧标志灯 | 齐全、有效，安装牢固 |  |
|  | 20.倒车灯、后牌照灯 | 齐全、有效，安装牢固 |  |
|  | 21.制动灯、前后雾灯 | 后雾灯必须配备，齐全、有效，制动灯的亮度应明显大于后位灯，符合GB18565的规定 | 8.11；8.18 |
|  | 22.危险报警闪光灯 | 齐全、有效 | 8.12 |
|  | 23.安全带 | 安全带应有认证标志，应可靠有效，安装位置应合理 | 11.11.1 |
|  | 24.燃料箱、燃料箱盖 | 燃料箱及燃料管应固定可靠、不渗漏，燃料箱盖应关闭可靠，不得在车厢内开口，不允许用户加装燃料箱 | 11.11.6 |
|  | 25.保险杠 | 保险杠应无明显变形、损坏 | 11.11.8 |
|  | 26.侧面防护装置 | 安装牢固，无松动和脱焊，能有效防止行人和骑车人等从汽车和挂车两侧卷入的作用 | 11.11.9 |
|  | 27.后下部防护装置 | 安装牢固，无松动和脱焊，能有效防止其它机动车和非机动车等从车辆后下方嵌入的作用 |  |
|  | 28.后视镜、下视镜 | 机动车(挂车除外)必须在左右各设置一面后视镜，车长大于6m的平头客车和平头载货汽车车前应设置一面下视镜，应完好，安装、调节及视野范围应符合规定 | 11.11.2 |
|  | 29.后反射器、侧反射器 | 后反射器应齐全有效，挂车及车长大于6m的机动车应安装侧反射器和侧标志灯，符合GB7258的规定 | 8.2.5 |
|  | 30.集装箱运输车辆的锁止装置 | 集装箱与运输车体之间必须锁止可靠 | 11.14.1 |
|  | 31.牵引连接装置 | 牵引车与被牵引车的连接装置应连接牢固，并装有防止车辆行驶中脱开的安全装置，独立制动装置可靠、有效 | 11.13.4 |
|  | 32.灭火器 | 灭火器应安装牢靠并便于取用 | 11.11.12 |
| 分类 | 检验内容 | 主要技术要求 | 参考标准条款 |
| 底 盘 上 方 | 33.三角警告牌 | 符合GB7258的规定，应妥善放置 | 12.12 |
|  | 34.转向轮和轮胎 | 安装牢固，轮毂、轮辋、挡圈无变形、裂纹；转向轮不得安装翻新胎，轮胎型号、速度等级、负载能力应符合出厂规定，同轴轮胎的花纹应相同，轮胎的胎面和胎壁上不得有长度超过25mm或深度足以暴露出帘布层的破裂和划伤，轮胎充气压力、轮胎胎冠花纹深度等均应符合GB18565要求 | 11.9.1 |
|  | 35.其它车轮和轮胎 |  |  |
|  | 36.轮胎螺栓 | 轮胎螺栓齐全并按规定扭力紧固，符合GB18565的规定 | 11.9.1.8 |
|  | 37.半轴螺栓 | 半轴螺栓齐全并按规定扭力紧固，符合GB18565的规定 |  |
|  | 38.发动机机件 | 齐全、有效 |  |
|  | 39.液压制动储液器液面 | 储液器液面高度应符合规定且无泄漏，符合GB7258的规定 | 7.12.1 |
|  | 40.蓄电池桩头、联线及蓄电池架 | 蓄电池桩头、联线及蓄电池架应牢固、可靠，架不得有严重腐蚀 |  |
|  | 41.电器导线连接、固定及绝缘 | 应捆扎成束、布置整齐、固定卡紧、接头牢固，并有绝缘套 | 8.21 |
|  | 42.备胎 | 安装牢固可靠，符合GB7258的规定 | 9.1.8 |
|  | 43.整车整洁 | 车辆外部应整洁，全车应无明显的油、水、气泄漏，轮胎胎面无油污和嵌入物，符合GB7258的规定 | 4.9.1 |
|  | 44. | 根据需要补充 |  |
| 客 车 | 45.座椅、卧铺位数及固定 | 客车座位数符合行驶证上核载数，不准私设座椅，不得有供乘客使用的折叠式座椅，排列和尺寸符合规定,座椅间距不得采用沿滑道纵向调整的结构，固定牢固，乘客座椅及车辆固定件的强度应符合GB13057的规定 | 11.8.3 11.8.10； 11.8.12~13 |
|  | 46.内饰 | 不应有任何可能使人致伤的尖锐凸出物 | 11.8.4~5 |
|  | 47.通道、安全出口 | 通道、安全出口符合GB18565的规定 | 11.8.9； 11.8.13 |
|  | 48.扶手、行李架 | 应安装牢固可靠 | 11.8.3 |
|  | 49.客车地板 | 车身与地板应密合，平整完好无缺损 |  |
|  | 50.车箱灯、门灯 | 齐全、有效 | 8.16 |
|  | 51.击碎安全出口玻璃专用手锤 | 在安全窗附近应配备击碎出口玻璃的专用工具 | 11.8.9.3.b |
|  | 52.采暖方式 | 不得采用直通式采暖方式 | 11.11.5 |
|  | 53.GPS或行驶记录仪 | 按规定配备装置，符合GB7258的规定 | 8.5.5 |
|  | 54.车外顶行李架 | 车长大于7.5m的客车不允许设置车外顶行李架。其他客车需设置车外顶行李架时，行李架高度不允许超过300mm、长度不允许超过车长的三分之一，符合GB7258的规定 | 11.11 |
|  | 55.行李舱及门 | 行李舱门应启闭灵活，盖后严密，锁止可靠，舱容积符合规定 | 11.8.11 |
|  | 56. | 根据需要补充 |  |
| 危 货 | 57.排气管位置 | 运输易燃、易爆物品车辆排气管应装在前部 | 11.12.3 |
|  | 58.排气管熄灭火星装置 | 齐全、完好 |  |
|  | 59.泄压阀等安全装置 | 罐体配备泄压阀、压力表、液位计安全装置 | 11.12.5 |
|  | 60.电源总开关 | 电路系统应有切断总电源和隔离电火花的装置，应安装在驾驶室内 | 11.12.3 |
|  | 61.接地装置 | 安装导静电橡胶拖地带装置 |  |
|  | 62.标志 | 危险货物运输车辆的标志应符合GB13392的有关规定 | 11.12.1 |
|  | 63.罐体合格证明 | 查验罐体证件在有效期内 |  |
|  | 64.GPS | 配备装置 |  |
|  | 65. | 根据需要补充 |  |
|  | 66. |  |  |
|  | 67. |  |  |
|  | 68. |  |  |
| 运行检查 | 69.点火开关 | 点火开关能正常工作 | 4.1.4 |
|  | 70.起动性能 | 发动机起动性能良好，应在三次起动中至少有一次可在5s内起动 | 4.1.2 |
|  | 71起动电流、电压 |  |  |
|  | 72.怠速状况 | 发动机怠速稳定，运转平稳 | 4.1.1 |
|  | 73.机油压力 | 机油压力应符合该车有关技术条件规定(一般不小于0.1MPa) | 11.7.1 |
| 分类 | 检验内容 | 主要技术要求 | 参考标准条款 |
| 运 行 检 查 | 74.水温状况 | 水温指示正常，符合GB7258的规定 | 8.5.3 |
|  | 75.电源充电 | 电源系统充电正常、有效，符合GB7258的规定 |  |
|  | 76.柴油车停机装置 | 应灵活有效 | 4.1.5 |
|  | 77.各类报警装置 | 应保持灵敏有效，符合GB7258的规定 | 7.12 8.5.3 |
|  | 78.其它仪表指示 | 车速里程表、水温表、机油压力表、电流表、气压表工作正常有效 | 8.20 |
|  | 79.离合器分离、结合 | 离合器分离、结合性能良好，无异响或分离不彻底现象 | 11.10.3 |
|  | 80.变速器操纵 | 变速器操纵性能良好、无异响 | 11.10.4 |
|  | 81.制动装置(行车、应急、驻车) | 工作正常，结构不得任意改动，符合GB7258的有关规定 | 7.1 |
|  | 82.制动气压 | 制动气压符合规定，无异常 | 6.13.1.2 |
|  | 83.低气压报警装置 | 制动系统的气压低于起步气压时，报警装置应能连续向驾驶员发出容易听到或看到的报警信号，符合GB7258的有关规定 | 7.12.3 |
|  | 84.弹簧储能制动器 | 低气压时弹簧储能制动器自锁装置应正常有效，符合GB7258的规定 | 7.4.4 |
|  | 85.发动机异响 | 发动机运转应无异响，运转和加速时不得有回火放炮现象 | 11.6.1 |
|  | 86.底盘异响 | 车辆运行中底盘应无异响 | 11.6.2 |
|  | 87.加速踏板控制 | 发动机加、减速反应正常 |  |
|  | 88.转向操纵，转向回正 | 转向操纵性能良好，转向力正常，转向后方向盘应具有自动回正能力，应具有保证稳定的直线行驶能力 | 7.1；7.2；7.9 |
|  | 89. | 根据需要补充 |  |
|  | 90. |  |  |
|  | 91. |  |  |
|  | 92. |  |  |
| 底 盘 下 方 | 93.转向各部件 | 转向机构各部件应无损伤，紧固、锁止及限位情况良好，各部件在转向过程中应无干涉、磨损痕迹现象，符合GB7258的有关规定 | 6.2 |
|  | 94.转向装置 | 转向装置应装备齐全、完好无损，无松旷、无渗漏油现象，转向轴固定支架不得损坏或松动，转向器固定牢固，转向助力装置连接紧固，软管和硬管无扭曲，无漏油现象，发动机不工作时，能转动转向盘，符合GB7258的有关规定 | 6.9 |
|  | 95.转向节、臂及销 | 转向节及臂应无裂纹和损伤，主销不得松旷，横销可靠有效 | 7.11 |
|  | 96.横直拉杆及球销 | 横直拉杆及球销应无裂纹和损伤，并且球销不得松旷，横直拉杆不得拼焊，锁止有效，符合GB18565的有关规定 |  |
|  | 97.变速器、分动器及支架 | 换档时齿轮啮合灵便，互锁、自锁、倒档锁装置有效，不得有乱档和自行跳档现象，换档时变速杆不得与其他部件干涉，运行中无异响，不得渗漏油，支架固定可靠 | 11.10.4 |
|  | 98.传动各部件 | 传动各部件连接正常，传动轴、万向节安装正确，中间轴承及支架应无裂纹和松旷现象，螺栓齐全、紧固，符合GB18565的有关规定 | 11.10.5 |
|  | 99.驱动桥 | 驱动桥工作应正常且无渗漏油 | 11.10.6 |
|  | 100.制动总泵管路漏气、漏油 | 安装紧固，无泄漏，符合GB7258的有关规定 |  |
|  | 101.制动分泵管路漏气、漏油 | 安装紧固，无泄漏，符合GB7258的有关规定 |  |
|  | 102.制动软管老化 | 软管不得老化、开裂、被压扁等现象，符合GB7258的规定 | 7.1.8 |
|  | 103.制动管路连接及固定 | 管路固定可靠，符合GB7258的规定 |  |
|  | 104.制动底板 | 制动底板不得松旷，应紧固可靠 |  |
|  | 105.驻车制动连接件 | 驻车制动连接件有效 | 6.6 |
|  | 106.贮气筒排污阀 | 排污阀排污、关闭功能应正常，符合GB7258的规定 | 7.11.3 |
|  | 107.钢板弹簧 | 钢板弹簧不得有裂纹和断片、移位现象，其弹簧形式和规格应符合产品使用说明书的规定 | 11.9.2 |
|  | 108.钢板吊耳及销 | 不得有裂纹现象、不得松旷 |  |
|  | 109.中心螺栓 | 中心螺栓应紧固 | 11.9.2 |
|  | 110.U型螺栓 | U型螺栓应紧固 |  |
|  | 111.转向桥 | 车桥壳、桥管不允许有变形和裂纹，不得移位，不得漏油 | 11.9.4~5 |
| 分类 | 检验内容 | 主要技术要求 | 参考标准条款 |
| 底 盘 下 方 | 112.车架纵梁、横梁 | 纵梁、横梁不得有裂纹和影响车辆正常行驶的变形，螺栓和铆钉不得缺少、松动 |  |
|  | 113.悬架、杆系 | 车桥与悬架之间的各拉杆和导杆应无松旷和移位，减振器齐全有效，空气悬架气囊部份应无漏气现象，液压悬架应无渗漏油现象 | 11.9.5 |
|  | 114.发动机固定 | 发动机支架紧固可靠，不得漏油，油底壳安装有效 |  |
|  | 115.排气管、消声器 | 固定可靠，无破损和漏气现象，排气口不得指向车身右侧 | 11.11.7 |
|  | 116.燃油系统 | 燃料箱及燃料管路应固定可靠，不得有渗漏油现象，不应有磨蹭、无裂纹等异常现象 | 11.11.6 |
|  | 117.冷却系统 | 水箱安装牢固，无漏水，符合GB7258的有关规定 | 4.10 |
|  | 118. | 根据需要补充 |  |
|  | 119. |  |  |
|  | 120. |  |  |
| 测 量 记 录 | 121.车身外廓尺寸 (长×宽×高) | 符合GB1589的有关规定，且与行驶证上标注的外廓尺寸相符。 |  |
|  | 122.离合器踏板自由行程 | 符合该车技术条件的有关规定 | 11.10.1 |
|  | 123.离合器踏板力 | ≤ 300N | 11.10.2 |
|  | 124.制动踏板自由行程 | 符合该车技术条件的有关规定 | 6.2 |
|  | 125.转向盘操纵力 | 原地：≤ 120N；路试：≤ 150N | 7.2 |
|  | 126. | 备用 |  |
| 分 级 项 | 127.车体周正 | 一级：车体外缘左右对称部位高度差不得大于20mm，左右轴距差不得大于轴距的1.2/1000；二、三级符合GB18565中的11.1要求以及JT/T198的规定 | 5.1.1 |
|  | 128.车架、车身、驾驶室表面 | 表面无锈迹、无脱掉漆，涂层无脱落、裂纹、起泡等，符合JT/T198的规定 | 5.1.2 |
|  | 129.车门、车窗玻璃 | 车窗玻璃应完好无损、不得缺损，符合JT/T198的规定 | 5.1.3 |
|  | 130.轮胎花纹深度 | 一、二级：微型车辆胎冠花纹深度不小于3.2mm，其他车辆转向轮的胎冠花纹深度不小于3.5mm，其余轮胎花纹深度不小于2.5mm；三级符合GB18565中的11.9.1要求以及JT/T198的规定 | 5.1.9 |
|  | 131.转向盘最大自由转动量 | 一级：最大设计车速大于或等于100km/h的汽车为15°；最大设计车速小于100km/h的汽车为20°。二、三级符合GB18565中的7.1要求以及JT/T198的规定 | 5.5.2 |

注：在标准条款栏中除在主要技术要求栏中注明标准的是其相应标准条款外，其余均为GB18565标准条款。